采购需求

- 一、采购项目名称：湖南科技职业学院2023年暑假学生宿舍粉刷及零星维修

二、工程基本情况：

（一）本项目位于湖南科技职业学院雨花校区、天心校区南院；

（二）施工内容：对雨花校区399间、天心南院342间学生宿舍进行部分房间的零星粉刷和零星维修，具体内容如下：

1、雨花校区：粉刷面积共计2464平方，零星粉刷位置：空寝室主要是房间、厕所、洗漱间起霉发黑、起壳的墙、顶；非空寝室主要是厕所、洗漱间、房间靠洗漱间边起霉发黑、起壳的墙、顶；公共区域起霉发黑、起壳的墙、顶；221台风扇进行卫生清理；零星地面砖、墙面砖的修补，具体见维修汇总表。具体做法：（1）铲除需粉刷处天棚、墙面起皮、起壳的油皮及腻子，按总面积50%计取，结算时不予调整；铲除灰壳处及起霉发黑处刮防水腻子两遍，按总面积50%计取，结算时不予调整，露钢筋处需粉水泥砂浆；顶棚及墙面刷防霉无机涂料两遍；含铲除垃圾及刷漆掉下的涂料清理干净。（2）补整地面砖（500*500）和墙面砖（200*300），拆除原坏地面砖及找平层，补贴同色系地面砖和墙面砖，含垃圾下楼外运；（3）清理寝室内风扇221台，含清扫风扇后落在地面上的灰尘清理；

2、天心校区南院：粉刷面积共计2749.79平方（内墙漆2430.09平方，外墙漆241.5平方，地面漆78.2平方），零星粉刷位置：寝室主要是房间、厕所、洗漱间起霉发黑、起壳的墙、顶；零星地面砖、墙面砖的修补；厕所、洗漱间漏水凿除后做防水再恢复；补套筒等，具体见维修汇总表。具体做法：（1）铲除需粉刷处天棚、墙面起皮、起壳的油皮及腻子，按总面积50%计取，结算时不予调整；铲除灰壳处及起霉发黑处刮防水腻子两遍，按总面积50%计取，结算时不予调整，露钢筋处需粉水泥砂浆；顶棚及墙面刷防霉无机涂料两遍；含铲除垃圾及刷漆掉下的涂料清理干净。（2）补整地面砖（300*300）和墙面砖（200*300），拆除原坏地面砖及找平层，补贴同色系地面砖和墙面砖，含垃圾下楼外运；（3）厕所开挖做防水再恢复共5处、洗漱间开挖做防水再恢复4处，具体做法见清单项目特征描述；（4）洗漱间漏水开槽做防水再恢复7处，体做法见清单项目特征描述；（5）厕所￠160管子套筒堵漏王补整24个；洗漱间排水￠75套筒堵漏王补整6个；进水管￠50套筒堵漏王补整13个；厕所PVC￠110沉水弯管子漏水需更换6个等内容。

（三）其他要求：需现场踏勘，请于报价前与我方联系踏勘项目现场。

三、工期：8月31日前完工

四、工程质量、保修及责任：

1、工程质量必须按现行国家、部门、行业的有关规范或规定以及采购单位约定的质量要求保证达到合格工程标准，中标单位必须专业的操作规程和技术进行施工。工程的保修期按建设部[2000]80号令规定执行，工程完工验收合格交付使用之日起，乙方对甲方施工的项目提供保修，属于保修范围内容的项目，中标单位应当在接到采购单位报修通知2小时内到达现场进行服务并解决问题，中标单位不在约定期限内派人保修的，采购单位可委托他人维修，费用从质保金中扣除。

2、中标单位工程所用材料应符合《建筑材料质量标准与管理规程》的规定和要求，同时要符合设计要求，防霉无机涂料必须经采购单位有关人员验收合格后方可进行施工，如采用不合格材料用于工程中，采购单位有权要求重新施工，费用中标单位自理。

3、厕所、洗漱间凿除开挖做防水必须按工程量清单中的项目特征描述分步完成，每完成一步骤必须通知采购人验收。

4、中标单位所做隐蔽工程必须经采购单位验收合格和进行数据测量后方可进行下道工序施工，由中标单位在施工前负责通知。如不及时通时，则视为中标单位不计算此部分费用。中标单位所做工程内容必须按采购单位有关部门要求做，未经报告审批而自行超出要求部分的施工内容产生的费用中标单位自理。

5、供应商必须做好自行施工时留下的垃圾并做好卫生清理工作，供应商自检卫生情况合格后通知采购人验收，如验收不合格必须返工，不按要求返工的，采购方有权请其他人员进行卫生清理，费用从工程款中扣除。

6、本工程防水部分质量保修期为5年，装饰部分保修期为2年，保修金额为结算总金额的3%。

五、安全文明施工

（1）、供应商位应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。供应商负责施工现场的管理，施工期间发生工伤事故或意外事故，由乙方自行负责，所发生的一切费用由供应商承担责任全。

（2）供应商负责施工场地的清洁卫生，工程完工后及时清运基建垃圾及自有施工设备，做到完工场清，如供应商不能及时清理，造成的费用均由供应商承担并在工程款中扣除。供应商施工期间注意保护好采购方的一草一木及原有电气设备不损坏，损坏费用均由乙方承担并在工程款中扣除。

六、投标报价依据、结算办法、付款方式

1、本工程控制价为213878.36元。本工程供应商报价采用工程量清单计价方式。具体详见《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、定额以套用湖南省2020年《湖南省建设工程消耗量标准》及《湖南省建设工程计价办法》，取费按与之配套的一般计税法计取。

2、结算办法为固定综合单价（中标单价），工程量按实结算，结算为工程量清单计价方式，依据:湘建价[2020]56号文、2013《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、2020年《湖南省建设工程消耗量标准》及《湖南省建设工程计价办法》，现行规定计取各项费用的一般计税法计取，材料价格按《长沙建设造价》发布的同期材料价格，《长沙建设造价》预算价中未列的材料﹑设备，参照现行市场价执行报采购人确认。供应商在工程竣工验收后1个月内将结算资料交后勤处初审，初审后交审计处终审，最终结算价以审计结果为准。

3、付款方式：供应商在施工过程中，采购人不预付工程款。工程完工，经采购人相关职能部门组织验收合格后，以审计出具的终审审计报告，一次性付清全部工程款的97%，余款3%作为质保金。质保期满后，若无扣款事项，且结算完成，采购人一次性将质保金支付给供应商，质保金不计利息。所有工程款支付前，供应商必须向采购人开具符合采购人财务要求的正规发票。

七、项目清单